#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <DHT.h>

// ====== Blynk Configuration ======

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6CiHKykXE"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Dust Sensor"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "dgOACeuZb1DrERrbcnfMLNkwadVbtlVF"

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

char ssid[] = "dynamic";

char pass[] = "ponlawat";

// ====== PMS7003 Configuration ======

#define RXD2 16

#define TXD2 17

HardwareSerial pmsSerial(2);

uint16_t pm1_0 = 0;

uint16_t pm2_5 = 0;

uint16_t pm10_0 = 0;

// ====== DHT11 Configuration ======

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float temperature = 0;

float humidity = 0;

// ====== Blynk Timer ======

BlynkTimer timer;

void sendSensorData() {

// อ่านค่า DHT11

humidity = dht.readHumidity();

temperature = dht.readTemperature();

if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {

Serial.println("อ่านค่า DHT11 ไม่สำเร็จ!");

return;

}

// ส่งค่า PM ไปยัง Blynk

Blynk.virtualWrite(V0, pm1_0);

Blynk.virtualWrite(V1, pm2_5);

Blynk.virtualWrite(V2, pm10_0);

// ส่งค่า DHT11 ไปยัง Blynk

Blynk.virtualWrite(V3, temperature);

Blynk.virtualWrite(V4, humidity);

// แสดงผลบน Serial Monitor

Serial.println("=== ส่งข้อมูลไปยัง Blynk ===");

Serial.print("PM1.0: "); Serial.print(pm1_0); Serial.print(" ug/m3, ");

Serial.print("PM2.5: "); Serial.print(pm2_5); Serial.print(" ug/m3, ");

Serial.print("PM10: "); Serial.print(pm10_0); Serial.println(" ug/m3");

Serial.print("อุณหภูมิ: "); Serial.print(temperature); Serial.print(" °C, ");

Serial.print("ความชื้น: "); Serial.print(humidity); Serial.println(" %");

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

pmsSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

timer.setInterval(5000L, sendSensorData);

Serial.println("เริ่มต้นระบบ PMS7003 + DHT11 พร้อมส่งข้อมูลไป Blynk");

}

void loop() {

Blynk.run();

timer.run();

// อ่าน PMS7003 (32 ไบต์)

if (pmsSerial.available() >= 32) {

uint8_t buffer[32];

pmsSerial.readBytes(buffer, 32);

if (buffer[0] == 0x42 && buffer[1] == 0x4D) {

pm1_0 = (buffer[4] << 8) | buffer[5];

pm2_5 = (buffer[6] << 8) | buffer[7];

pm10_0 = (buffer[8] << 8) | buffer[9];

}

}

}