/*

* โค้ดสำหรับ ESP32

* ควบคุม LEDs ที่พอร์ต GPIO25, GPIO26, GPIO27

* อ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่พอร์ต GPIO34 (ADC)

* เชื่อมต่อกับ Blynk โดยใช้ Virtual pin:

* - LED1 = V0

* - LED2 = V1

* - LED3 = V2

* - Soil Moisture = V3

*/

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6mOegP567"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Smart Soil Monitoring"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "J1oe6KrovZlxZR6c6D4gh6MxBLwKlDj6"

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

// กำหนดพิน

#define LED1_PIN 25  // GPIO25

#define LED2_PIN 26  // GPIO26

#define LED3_PIN 27  // GPIO27

#define SOIL_MOISTURE_PIN 34  // GPIO34 สำหรับเซ็นเซอร์วัดความชื้น

// ข้อมูลเครือข่าย WiFi

char ssid[] = "dynamic";

char pass[] = "ponlawat";

BlynkTimer timer;  // ตัวจับเวลาสำหรับการอัพเดทข้อมูลไปยัง Blynk

// ฟังก์ชันอ่านค่าเฉลี่ยของความชื้น

int readSoilMoisture() {

int total = 0;

const int numReadings = 10;

for (int i = 0; i < numReadings; i++) {

total += analogRead(SOIL_MOISTURE_PIN);

delay(10);  // หน่วงเล็กน้อยเพื่อความเสถียร

}

return total / numReadings;

}

// ฟังก์ชันสำหรับส่งค่าความชื้นไปยัง Blynk app

void sendSensorData() {

int soilMoistureValue = readSoilMoisture();

// ส่งค่าความชื้นไปยัง Blynk

Blynk.virtualWrite(V3, soilMoistureValue);

Serial.print("Soil Moisture: ");

Serial.println(soilMoistureValue);

}

// ฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อมีการควบคุม LED1 จาก Blynk app

BLYNK_WRITE(V0) {

int pinValue = param.asInt();

digitalWrite(LED1_PIN, pinValue);

Serial.print("LED1 set to: ");

Serial.println(pinValue);

}

// ฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อมีการควบคุม LED2 จาก Blynk app

BLYNK_WRITE(V1) {

int pinValue = param.asInt();

digitalWrite(LED2_PIN, pinValue);

Serial.print("LED2 set to: ");

Serial.println(pinValue);

}

// ฟังก์ชันที่ถูกเรียกเมื่อมีการควบคุม LED3 จาก Blynk app

BLYNK_WRITE(V2) {

int pinValue = param.asInt();

digitalWrite(LED3_PIN, pinValue);

Serial.print("LED3 set to: ");

Serial.println(pinValue);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("ESP32 Soil Moisture Sensor with LEDs and Blynk");

// ตั้งค่า resolution สำหรับ analogRead (0-4095)

analogReadResolution(12);

// กำหนดขา LED เป็น output

pinMode(LED1_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED2_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED3_PIN, OUTPUT);

// ปิด LEDs ทั้งหมดเริ่มต้น

digitalWrite(LED1_PIN, LOW);

digitalWrite(LED2_PIN, LOW);

digitalWrite(LED3_PIN, LOW);

// เชื่อมต่อกับ Blynk

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

// ตั้งค่า timer สำหรับส่งข้อมูลทุก 5 วินาที

timer.setInterval(5000L, sendSensorData);

}

void loop() {

Blynk.run();

timer.run();

}